Kancelářský nábytek LAND

Technický popis

OBECNÉ ÚDAJE:

Nové technologie úplně změnily práci v kanceláři, kde stále více dominuje mobilita, tvůrčí přístup, schopnost pracovat v týmu.

Kancelářský nábytek Land plně odpovídá těmto požadavkům.

Přesné linky, kvalitní materiály a kování, profesionální výsuvné systémy pro ukládání – to vše odpovídá nejnáročnějším požadavkům manažerů vyšší a střední úrovně.

V řadě Land se používají ekologicky nezávadné a bezpečné moderní konstrukční materiály:

- laminované dřevotřískové desky (DCP) o síle 28 mm – pracovní povrchy a dekorační obkladové desky skříní;

- DCP o síle 18 mm – pro ostatní prvky konstrukcí;

- sololit (DVP) o síle 3 mm – záda šatních skříní, dno zásuvek z DCP.

Všechny otevřené strany dílců nábytku z DCP jsou opatřeny hranou ABS o síle 2 nebo 0,5 mm, jež je odolná proti úderům.

NÁBYTKOVÁ ŘADA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRVKY:

STOLY NA KOVOVÉ PODNOŽI

Nabízíme stoly se dvěma typy podnoží: s podnoží ve tvaru písmene U nebo O, jež se liší rovněž konstrukcí spojovacích nosníků.

Typy a rozměry stolů s U a O formou podnože jsou úplně stejné.

| Podnož ve tvaru písmene U. Podnož se skládá z nohou ve tvaru písmene U s čtvercovým profilem (50x50 mm) a spojovacího nosníku. Nosník má krabicovitou formu a může být využit pro uložení kabelů. Konstrukce U nohou počítá s možností regulace do výšky (+ 15 mm). Podle druhu pracovního povrchu stolu se v kovových podnožích stolů mohou použít nosníky s fixovanou nebo regulovatelnou délkou, jež se prakticky mezi sebou neliší ani formou, ani způsobem montáže. |  |
| --- | --- |

Podnož ve tvaru písmene О. Podnož se skládá z nohou ve tvaru písmene O s obdélníkovým profilem (30x60 mm) a spojovacích nosníků, které se konstrukčně liší od nosníků pro nohy ve tvaru písmene U. Používají se krátké a dlouhé nosníky. Pro uložení kabelů se do dlouhého nosníku instaluje speciální kovové vedení pro kabely. Konstrukce O nohou počítá s možností regulace do výšky (+ 15 mm). Tato konstrukce podnože se používá u všech stolů s nohami ve tvaru písmene O: rovných, rohových, a rovněž v pracovních stanicích pro 2 a 4 pracovní místa.

Rovné stoly Hloubka 600 a 800 mm - Stoly pro jedno pracovní místo bez průchodky na kabely:

Pracovní stanice s rovnou stolovou deskou pro 2 a 4 pracovní místa na jedné kovové podnoži.

V pracovních stanicích s U-podnoží má spojovací nosník krabicovitou formu a může být využit pro uložení kabelů. Konstrukce U nohou počítá s možností regulace do výšky (+ 15 mm). V podnoži se počítá s možností upevnění držáků na procesor a přepážek mezi pracovními místy.

Držáky přepážky

Spojovací nosník

Držák procesoru

|  | Stolové desky na O a U podnožích pracovních stanic jsou instalovány ve vzdálenosti 30 mm od sebe, což umožňuje protáhnout bez potíží kabel k monitoru, klávesnici a dalšímu příslušenství. U O-podnože se do nosníku instaluje speciální vedení pro kabely. |
| --- | --- |

Rovné stoly na kovové zkrácené podnoži:

Jsou určeny pro instalaci na přístavný kontejner.

Hloubka stolové desky -  600 a 800 mm.

- Stoly pro jedno pracovní místo

- Pracovní stanice pro dvě pracovní místa na jedné kovové podnoži.

Zkrácená podnož se k přístavnému kontejneru upevňuje pomocí šroubů, přes půdu kontejneru zespodu.

!!! Ze spodní strany půdy přístavného kontejneru se nachází slepé otvory, které je třeba před instalací podnože provrtat naskrz.

Rohové (ergonomické) stoly

- Stoly pro jedno pracovní místo

- Pracovní stanice pro 2 a 4 rohová pracovní místa

V konstrukci podnože se počítá se spojovacími nosníky a vedením pro kabely.

Konstrukce nohou umožňuje regulaci do výšky (+15 mm).

V podnožích se počítá s možností upevnění přepážek mezi pracovními místy.

Stolové desky pracovních stanic jsou instalovány ve vzdálenosti 30 mm od sebe, což umožňuje protáhnout bez potíží kabel k monitoru, klávesnici a dalšímu příslušenství.

U desek jednotlivě stojících stolů se počítá s volitelnou možností průchodky na kabely.

STOLY NA PODNOŽI S DCP:

Rovné

|  | Hloubka stolové desky 600 a 800 mm Stolová deska a podnož jsou z DCP o síle 28 mm a jsou po obvodu opatřeny hranou ABS 2 mm. Lub stolu je z DSP 18 mm a na otevřených místech je opatřen ABS hranou 0,5 mm. Nohy stolu se dají regulovat di výšky (+15 mm). Mezi nohami stolu a stolovou deskou jsou instalovány dekorační stříbrné vložky. U stolových desek se počítá s možností průchodky na kabely. установлены декоративные серебристые вставки-разделители. |  |
| --- | --- | --- |

PŘÍSTAVNÉ STOLY:

| - na kovové О a U podnoži: Šířka 600 mm, délka 600 a 800 mm. Podnož se skládá z nohy ve formě U s čtvercovým profilem (50х50 mm) Nebo nohy ve tvaru Оs obdélníkovým profilem (30х60 mm) a opěrné konzoly krabicovité formy nebo dvou krátkých nosníků. Konstrukce podnože zajišťuje možnost regulace do výšky (+15 mm). | - na podnoži z DCP: Přístavný stůl pohodlný pro práci s nikou na počítač a zapuštěnou průchodkou na kabely. Šířka 408 mm, délka 1428 mm, výška 750 mm. Stolová deska se vyrábí z DCP 28 mm a po obvodu je opatřena hranou ABS o síle 2 mm Nožky stolu se dají regulovat do výšky (+15 mm). |
| --- | --- |

PŘÍSTAVNÉ STOLY na kovové zkrácené podnoži:

Liší se od výše uvedených přístavných stolů na kovové podnoži kratší nohou, jež se připevňuje k přístavnému kontejneru.

Upevnění zkrácené podnože k přístavnému kontejneru se provádí vruty přes desku kontejneru zespodu.

!!! Ze spodní strany půdy přístavného kontejneru se nachází slepé otvory, které je třeba před instalací podnože provrtat naskrz.

Všechny kovové podnože z této nábytkové řady mají polymerový povrch v barvě RAL 9006.

MOBILNÍ STOLY                      A                                                   SKLÁDACÍ STOLY:

Mobilní stoly mají dvě varianty stolové desky: kulatou (průměr 880 mm) a čtvercovou (800х800 mm).

Skládací stoly se vyrábí ve dvou obdélníkových rozměrech: 1380х800 mm a 1580х800 mm.

Stolové desky jsou z DCP 28 mm a po obvodu jsou opatřeny hranou ABS o síle 2 mm.

Kovová noha má polymerový povrch v barvě RAL 9006. Kolečkové nohy jsou opatřeny fixačním mechanismem proti protáčení.

STOLNÍ PŘEPÁŽKY (CLONY)

Všechny stolní přepážky se vyrábí z DCP o síle 18 mm a po obvodu jsou opatřeny ABS o síle 2 mm.

Přepážky se dělí podle způsobu upevnění:

- upevnění ke kovové podnoži stolu (za pomoci speciálních kovových konzol);

- upevnění ke stolové desce (pomocí držáků).

Přepážky s upevněním k podnoži stolu (4 typy přepážek)

První typ:  pro pracovní stanice na 2 a 4 rohová pracovní místa.  používají se přepážky o délce 1380, 1580 a   1780 mm.

|  | Přepážky P14D18, P16D18 a P18D18 se upevňují pouze k U - podnožím následujících tří pracovních stanic pro dvě rohová pracovní místa: С14х24х08х06,С16х24х08х06 a С18х24х08х06. Vzhled uvedených pracovních stanic viz obr. níže. Přepážky 193714, 193716 a 193618 se upevňují pouze k O - podnožím následujících tří pracovních stanic pro dvě rohová pracovní místa: СФ-191254, СФ-191256 a СФ-191258. |
| --- | --- |

|  | Poznámka: vzhledem k rozdílům U a O konstrukce se každá přepážka může instalovat pouze v určitém místě stolu odpovídající délky odpovídajícího typu podnože. Toto se týká všech přepážek s upevněním ke kovové podnoži stolu. |
| --- | --- |

|  | První typ přepážek СФ-П14Д18, СФ-П16Д18 a СФ-П18Д18 se hodí také pro následující tři pracovní stanice na 4 rohová pracovní místa na U podnožích: СФ-С28х24х16х12, СФ-С32х24х16х12 a СФ-С36х24х16х12 Poznámka: na uvedeném obrázku jsou dvě přepážky prvního typu П14Д18 (П16Д18 a П18Д18), a rovněž dvě přepážky druhého typu (П12Д18-02) pro U podnož. První typ přepážek СФ-193714, СФ-193716 a СФ-193618 se hodí rovněž k následujícím třem pracovním stanicím na čtyři rohová pracovní místa na O - podnožích: СФ-191264, СФ-191266 a СФ-191268. |
| --- | --- |

Druhý typ přepážek: k pracovním stanicím na 4 pracovní místa

|  | Přepážka СФ-П12Д18-02 (pouze jedna délka - 1180 mm). Pro U – podnož. Instaluje se podél stolové desky o délce 1200 mm. Může být použita pro tři pracovní stanice s U – podnoží na 4 rohová pracovní místa: stoly СФ-С28х24х16х12, СФ-С32х24х16х12 a СФ-С36х24х16х12 Poznámka: příklad instalace je na obrázku výše Přepážka СФ-193702 (pouze jedna délka - 1180 mm). Pro O - podnož. Instaluje se podél stolové desky o délce 1200 mm. Může být použita pro tři pracovní stanice s O – podnoží na 4 rohová pracovní místa: stoly СФ-191264, СФ-191266 a СФ-191268 |
| --- | --- |

Třetí typ přepážek:  pro pracovní stanice na dvě pracovní místa

Přepážky СФ-П14Д18-01, СФ-П16Д18-01, СФ-П18Д18-01 – používá se u U – podnoží a O - podnoží,

(délka 1380, 1580 a 1780 mm)

Používá se pro tři pracovní stanice na 2 pracovní místa: odpovídající stoly

СФ-С14х6, СФ-С16х16 a СФ-С18х16 – na U podnožích a stoly СФ-191524, СФ-191526 a 191528 – na O - podnožích.

Čtvrtý typ přepážek:  pro pracovní stanice na 4 pracovní místa

| Přepážky СФ-П28Д18, СФ-П32Д18 – pro U - podnože Přepážky СФ-193724, СФ-193726 – pro O - podnože (délka 2760 a 3160 mm) | Používají se ke dvěma pracovním stanicím na 4 pracovní místa: odpovídající stoly na U - podnožích: СФ-С28х16х08 a СФ-С32х16х08. Používají se pro dvě pracovní stanice na 4 pracovní místa: odpovídající stoly na O - podnožích: СФ-191724, СФ-191726 |
| --- | --- |

Přepážky s upevněním ke stolové desce (3 typy přepážek)

Přepážky se upevňují ke stolové desce pomocí držáků.

Pro jednotlivé stoly na kovové podnoži nebo podnoži z DCP, a rovněž pro zdvojené stoly na jedné kovové podnoži.

1.typ:  obdélníkové přepážky:  СФ-П12-02, СФ-П14-02, СФ-П16-02, СФ-П18-02   (délka 1180, 1380, 1580 a 1780 mm)

П14-02 (П16-02, П18-02)

П12-02

2. typ:  tvarované přepážky:  СФ-П14, СФ-П16, СФ-П18  (délka 1380, 1580 a 1780 мм)

3. typ:  tvarované přepážky s vložkou z bílého matného plexiskla:

СФ-ПК14, СФ-ПК16, СФ-ПК18  (délka 1380, 1580 a 1780 mm)

U přepážek se počítá s obdélníkovými dekoračními vložkami z látky s PUR pěnou.

СФ-П12-01, СФ-П14-01, СФ-П16-01, СФ-П18-01   (délka 1080, 1280, 1480 a 1680 mm, síla 12 mm)

Pohled ze zadní strany dekorační vložky

Upevnění látkové vložky k přepážce se provádí dle instrukce za pomoci lepicí pásky a hřebíků. Barva látky je světle béžová.

Pro zpevnění dvou přepážek, instalovaných vedle sebe se používá DRŽÁK PŘEPÁŽKY.  Vyrábí se z kovu s polymerovým povrchem v barvě RAL 9006.

Rozměry držáku: 80х22х34 mm. Dodává se zvlášť.

Zespodu stolových desek na kovových podnožích může být pomocí kovových konzol instalována dekorační CLONA (lub). Nabízíme clony 5 druhů: o délce 800,1000, 1200, 1400 a 1600 mm.                      clona se vyrábí z DCP o síle 18 mm a je opatřena hranou ABS 2 mm.

Pro pohodlí při práci je vytvořen mobilní stojan na PC.

Vyrábí se z DCP o síle 18 mm, je opatřen hranou ABS 2 mm.

Držák se vyrábí se z kovu s polymerovým povrchem v barvě RAL 9006

POLICOVÉ PŘEPÁŽKY:

| NEW NEW | Příklad instalace jednoúrovňové sekce |  |
| --- | --- | --- |

Tříúrovňové policové přepážky a sekce (ve formě Г a П) se používají společně se stoly. Jednoúrovňová sekce s buňkami se používá pouze jako nástavec na policovou přepážku. Půda a dno policových přepážek a sekcí se vyrábí z DCP o síle 28 mm a jsou opatřeny hranou ABS 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP 18 mm s hranou ABS 2 mm. Rektifikační nožky (+15 мм).

POLICE

(pět typových rozměrů pravoúhlé formy se třemi, čtyřmi a pěti úrovni)

Půda, dno a vnější boky jsou z DCP 28 mm s ABS hranou 2 mm. ¨

Ostatní dílce jsou z DCP 18 mm s hranou ABS 2 mm. Rektifikační nožky (+15 мм).

DCP 28 mm

Z přední strany polic mohou být instalovány posuvné dveře (DCP nebo sklo v hliníkovém rámu). Zezadu (z důvodu zpevnění konstrukce a také pro využití police jako dekorační přepážky) mohou být instalována po celé ploše obkladová záda z DCP 18 mm, po obvodu opatřená ABS hranou 2 mm, upevněná zevnitř pomocí speciálních spojek.

+

+

=

Příklad kompletu, sestávajícího z police, obkladové zadní desky a posuvných dveří.

Pro zpevnění konstrukce police může být také použita zádová vložka (dva druhy vložky – СФ-197433 a СФ-197443) podle rozměru buňky police. Zádová vložka se vyrábí z DCP o síle 18 mm, je opatřena po obvodu hranou ABS 2 mm, upevňuje se zevnitř v zadní části buňky police pomocí fixačních držáků polic. Možné varianty instalace vložky jsou na schématech níže.

| + СФ-194133 + СФ-197433 | + СФ-194134 + СФ-197433 |  |
| --- | --- | --- |
| + СФ-194143 + СФ-197443 | + СФ-194144 + СФ-197443 | + СФ-194155 + СФ-197443 |

U polic na dvou horních schématech je dostatečné instalovat jednu zádovou vložku. U ostatních polic je vhodné (pro zvýšení pevnosti) instalovat dvě zádové vložky.

Pro instalaci do těchto polic jsou určeny vestavné moduly dvou typů: s dveřmi nebo dvěma zásuvkami. Moduly se vyrábí z DCP o síle 18 mm, po krajích jsou opatřeny hranou ABS o síle 2 mm.

Moduly se dají vložit do jakékoliv buňky, ale pouze u polic se 4 a 5 úrovněmi.

Zepředu mohou být na polici instalovány posuvné dveře (DCP nebo sklo v hliníkovém rámu). Každá police má svoje dveře. Posuvný systém se montuje zepředu na polici, vedení je kovové.

Dveře z DCP 18 mm, hrana ABS 2 mm                           Skleněné dveře v hliníkovém rámu.

Matné sklo

POLICOVÉ SKŘÍNĚ:

V této nábytkové řadě se používají policové skříně z řady Kompromis se 2, 3 a 5 úrovněmi polic. Skříně se vyrábí v šedé barvě. Záda jsou ze sololaku o síle 3 mm.

Navíc kolekce Land nabízí provedení skříní v dekorech dřeva. Záda jsou z DCP o síle 18 mm.

Policové skříně mohou mít křídlové dveře z DCP nebo skleněné v hliníkovém rámu.

|  | Vyrábí se DCP o síle 18 mm, po obvodu jsou opatřeny ABS hranou o síle 2 mm. U dveří z DCP se používá čtyřkloubový závěs s rychlou montáží s integrovaným tlumičem, úhel otevírání 105 stupňů. Na dveřích je instalována zapuštěná úchytka s povrchem matný chróm. |
| --- | --- |
|  | Hliníkový rám na sklo. Sklo matné. U dveří z DCP se používá čtyřkloubový závěs s rychlou montáží s integrovaným tlumičem, úhel otevírání 105 stupňů. Na dveřích je instalována klasická úchytka s povrchem matný chróm. |

VÝSUVNÁ SKŘÍŇ:

Konstrukce počítá se dvěma vytahovacími zásuvkami

Tato skříň se dá použít nejen jako skříň na dokumenty, ale i jako přepážka mezi pracovními místy.

Půda skříně je z DCP o síle 28 mm s hranou ABS 2 po obvodu.

Korpus skříně a čela zásuvek – z DCP o síle 18 mm, hranou ABS 0,5 mm po obvodu.

Rektifikační nožky (+15 mm).

výsuvná část skříně je opatřena kuličkovým vedením s úplným výsuvem a kolečkovou nohou.

Zásuvky jsou instalovány na válečkovém vedení.

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI se dvěma vodicími lištami:

- varianty s posuvnými dveřmi z DCP (1, 2 a 3 úrovně)

- varianta s posuvnými dveřmi ze skla v hliníkovém rámu (pouze 3 úrovně).

Půda a dno skříní jsou z DCP o síle 28 mm, opatřeny ABS hranou 2 mm. Ostatní dílce jsou z DCP o síle 18 mm.

Dveře jsou opatřeny ABS hranou 2 mm, všechny ostatní dílce – ABS hranou o síle 0,5 mm.

Do posuvných dveří z DCP jsou instalovány zapuštěné úchytky a zámky.

Skleněné dveře v hliníkovém rámu jsou bez úchytek.

Ve skříních je použito posuvné kování se dvěma vodicími lištami (dveře se dají posunovat za sebe).

Při zavěšování se křídlo dveří s jezdci vodicích prvků instaluje do spodního profilu, a prvek s pružinovým fixátorem – do horního profilu.

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI s jednou vodicí lištou:

- s posuvnými dveřmi z DCP (jen pro 3 úrovně)

- s posuvnými skleněnými dveřmi v hliníkovém rámu (jen pro 3 úrovně).

Půda a dno skříní, vnější boky jsou z DCP o síle 28 mm, opatřeny ABS hranou o síle 2 mm.

Ostatní dílce jsou z DCP o síle 18 mm.

Dveře jsou opatřeny ABS hranou 2 mm, všechny ostatní dílce – ABS hranou o síle 0,5 mm.

V konstrukci dveří se nepočítá s úchytkou.

Používá se posuvné kování s jednou vodicí lištou (dveře jde posunout jen k sobě).

KONTEJNERY:

Mobilní: se 2 nebo 3  zásuvkami z DCP a přihrádkou na kancelářské potřeby (bez zámku)

Vyrábí se z DCP 18 mm, všechny dílce jsou opatřeny hranou ABSo síle 2 mm.

Kolečkové nohy Н=50 mm, zapuštěné úchytky.

Vnitřní vybavení:

Nahoře – úzká zásuvka (plastová přihrádka) na kancelářské potřeby.

Dole – zásuvky z DCP – vyrábí se technologií folding, válečkové vedení.

V případě volby zásuvky pro ukládání složek, je tato vybavena držákem složek.

U všech kontejnerů (mobilních, přístavných aj.) se zásuvkami z DCP se dno vyrábí ze sololaku o síle 3 mm.

Přístavné: se 3 nebo 4  zásuvkami z DCP a přihrádkou na kancelářské potřeby (bez zámku)

Půda je z DCP 28 mm, ostatní dílce z DCP 18 mm.

Půda a čela zásuvek jsou opatřeny hranou ABS o síle 2 mm, všechny ostatní dílce – ABS hranou 0,5 mm.

Zapuštěné úchytky. Rektifikační nožky (+12mm).

Vnitřní vybavení:

Nahoře – úzká zásuvka (plastová přihrádka) na kancelářské potřeby.

Dole – zásuvky z DCP – vyrábí se technologií folding, válečkové vedení.

V případě volby zásuvky pro ukládání složek, je tato vybavena držákem složek.

MOBILNÍ KONTEJNER, na složky:

Půda je z DCP 28 mm, ostatní dílce z DCP 18 mm.

Půda a čela zásuvek jsou opatřeny ABS hranou 2 mm, všechny ostatní dílce hranou ABS o síle 0,5 mm.

Kolečkové nohy Н=50 mm, zapuštěné úchytky.

Vnitřní vybavení:

Kovové zásuvky (skladovací systémy) HäFELE, v barvě hliník.

Jsou vybaveny držákem složek.

KOMBINOVANÝ KONTEJNER přístavný, s nikou na PC a nikou na dokumenty:

slouží jako opěra pro stoly se zkrácenou podnoží o hloubce stolové desky 600 a 800 mm.

Může být použit jako samostatný prvek. Volitelné varianty se 2 nebo 3 zásuvkami a přihrádkou na kancelářské potřeby:

+

=

varianta s posuvnými dveřmi

Vyrábí se z DCP 18 mm, všechny dílce jsou opatřeny ABS hranou 2 mm.

Zapuštěné úchytky. Rektifikační nožky (+12mm).

Vnitřní vybavení:

Nahoře – úzká zásuvka (plastová přihrádka) na kancelářské potřeby.

Dole – zásuvky z DCP – vyrábí se technologií folding, válečkové vedení.

V případě volby zásuvky pro ukládání složek, je tato vybavena držákem složek.

V půdě kontejneru je instalován USB-rozbočovač.

Kontejner může být vybaven (volitelně) posuvnými dveřmi.

POSUVNÉ DVEŘE pro kombinovaný přístavný kontejner s nikou na PC a nikou na dokumenty:

Vyrábí se z DCP 18 mm, jsou opatřeny ABS hranou 2 mm.

Zapuštěná úchytka.

KOMBINOVANÝ KONTEJNER přístavný, s nikou na PC.

Slouží jako opěra pro stoly se zkrácenou podnoží o hloubce stolové desky 600 mm. Může být použit jako samostatný prvek.

Volitelné varianty se 2 nebo 3 zásuvkami a přihrádkou na kancelářské potřeby.

Vyrábí se z DCP 18 mm, všechny dílce jsou opatřeny ABS hranou 2 mm.

Zapuštěné úchytky. Rektifikační nožky (+12mm).

Vnitřní vybavení:

Nahoře – úzká zásuvka (plastová přihrádka) na kancelářské potřeby.

Dole – zásuvky z DCP – vyrábí se technologií folding, válečkové vedení.

V případě volby zásuvky pro ukládání složek, je tato vybavena držákem složek.

V půdě kontejneru je instalována průchodka na kabely.

PŘÍSTAVNÝ KONTEJNER

Slouží jako opěra pro stoly se zkrácenou podnoží o hloubce stolové desky 600 mm. Může být použit jako samostatný prvek.

|  | Volitelné varianty se 2 nebo 3 zásuvkami a přihrádkou na kancelářské potřeby. Vyrábí se z DCP 18 mm, všechny dílce jsou opatřeny ABS hranou 2 mm. Zapuštěné úchytky. Rektifikační nožky (+12mm). Vnitřní vybavení: Nahoře – úzká zásuvka (plastová přihrádka) na kancelářské potřeby. Dole – zásuvky z DCP – vyrábí se technologií folding, válečkové vedení. V případě volby zásuvky pro ukládání složek, je tato vybavena držákem složek. |
| --- | --- |

PŘÍSTAVNÝ KONTEJNER

Slouží jako opěra pro stoly se zkrácenou podnoží o hloubce stolové desky 600 mm a přístavného stolu na zkrácené podnoži.

Může být použit jako samostatný prvek.

Dekorativní obkladové desky na skříně:

Vyrábí se pro skupiny 1-3 policových skříní.

Jsou z DCP o síle 28 mm, opatřeny ABS hranou 2 mm a 0,5mm.

POUŽITÉ KOVÁNÍ:

Je použito kování firem  Hafele, Hettich (Německo), a rovněž dalších výrobců s dobrou reputací, provádíme 100% vstupní kontrolu kvality. Kování zajišťuje dlouhodobé a pohodlné užívání nábytku.

Čtyřkloubový závěs s rychlou montáží s integrovaným tlumičem, úhel otevírání 105 stupňů.

| Zapuštěná úchytka s povrchem matný chrom (na dveřích z DCP). | Klasická kovová úchytka s povrchem matný chrom (na skleněných dveřích s hliníkovým rámem) |
| --- | --- |
| Úchytka k vestavným buňkám policových skříní |  |

Rektifikační nožka (skříně)

Rektifikační nožka (v kovových podnožích stolů)

Výsuvný věšák na oblečení

USB-rozbočovač

Průchodka na kabely

POUŽITÉ MATERIÁLY:

Použité materiály jsou hygienicky prověřovány a odpovídají ekologickým normám.

DCP koncernu EGGER (Rakousko), s emisní třídou Е-1.

Hrana ABS 0,5 mm a 2 mm, firmy DOLLKEN (Německo), Thermoplast (Polsko).

Matné mléčné sklo.